目录

一、概述	2

1、序言	2

2、设备要求	2

3、本设备用户需求标准参考标准	2

二、文件说明	2

1、要求	2

2、目的	3

3、适用范围	3

三、用户需求标准内容（以下简称URS）	3

1、概况	3

2、工艺描述	3

3、用户需求标准(URS)	4

4、参考法规和指南	8

四、术语	9

# 一、概述

## 1、序言

精华制药集团制剂生产公司为一家综合性现代化制药企业，因产能不断扩大，生产效率需要进一步提高，提升公司的竞争力，公司二车间颗粒二线工段需增加高效粉碎机以达到扩大产量要求。

为了确保所购买的设备能符合现行版GMP要求及工艺要求，特制定了设备用户需求标准。公司在采购设备时应以本用户需求标准作为参考。

## 2、设备要求

此次需求为锤式万能粉碎机配提升翻转机供料，用于固体颗粒以及蔗糖的粉碎，并能够进行筛分以达到所需工艺粒度要求，具体要求详见后文。

## 3、本设备用户需求标准参考标准

《药品生产质量管理规范》（2010版）

《药品GMP实施指南》

# 二、文件说明

## 1、要求

本文件旨在从设备使用者的角度阐述用户的需求，包括了用户对该设备的功能、操作、GMP符合性、EH&S等各方面要求，及用户对该设备的工艺过程的要求。这份文件是构建起本设备的文件体系的基础。设备制造商应完成并达到用户需求的设计目标和可接受的质量标准。供应商收到此URS，将表明所有的要求应在其投标技术文件中体现，如有偏离项目应单独以书面方式向买方提出，并由买方确认。

本用户需求标准（URS）及其附件是对高效粉碎机的设计、制造、材料、运输、包装、安装、检查、测试、调试、运行、操作、维护、验证、文件和交付的说明和最低要求。

## 2、目的

提出用户对该设施在使用和功能方面的具体需求标准，以便于指导购买适用的设备，并作为确认时可接受标准制订的依据。供应商应将本文所有的需求在其投标技术文件中注明满足本URS的配置是标准配置还是选项配置

本文件的要求，应作为设备制造商对设备的设计与制造数据的补充。若与设备的标准设计与制造中的技术参数矛盾，以最终双方认可具体条款为准。如有必要，用户也会提供设备的具体布置要求。符合本文件要求并不是设备供应商的最终目的，要做正确的设计以达成满足特定的行业规范操作要求的责任。

商业部分要求将在买方其他文件中进行描述。

## 3、适用范围

本URS文件适用于制剂生产二车间颗粒二线高效粉碎机。

# 三、用户需求标准内容（以下简称URS）

## 1、概况

本文件所要求的粉碎机需符合中国GMP2010版对制药设备的要求，且应符合中国的相关行业标准。

## 2、工艺描述

待粉碎物料经不锈钢料桶通过提升翻转机送至粉碎机，在高速旋转锤的作用下固体颗粒被粉碎，粉碎颗粒经设备自动筛粉达到目标要求后收集，未达到目标要求颗粒继续粉碎直至达到要求，物料收集的过程中要求无扬尘。

2.1设备供应商的工作范围

设备的设计、制造、材质检查和测试、包装和交付、FAT、最终检查等活动由卖方负责，FAT需要由买方人员参加及批准，以上活动必须严格按照本采购要求和相关的标准与规范来进行。

- 设计和计算

- 提供与工艺、给排水，电气、工业蒸汽等专业相关的数据资料和图纸及要求

- 设备制造，正确选材

- 制造厂内验收检查与测试，及各项相关报告

- 包装、运输及运输保险

- 设备安装指导、需要卖方完成的安装、调试、验证、试运行

- 提供设备设计、加工、安装、调试、验证的相关文件资料

- 使用与维护的有关培训

- 售后服务

## 3、用户需求标准(URS)

3.1技术要求

高效粉碎机组URS——生产工艺要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| 产量和质量需求 |  |  |
| URS001 | 1、高效粉碎机单班粉碎产量和质量： 1.1负载连续正常运行≥6小时。 1.2单机粉碎颗粒≥700kg/h。（颗粒粒径2mm-40mm） 2、提升上料机供料和高效粉碎机联动有效。 2.1提升翻转机供料速度不小于粉碎机粉碎速度。 3、物料粉碎后最细达到150目，产品合格率97%以上。 | 必需 |
| 高效粉碎机 |  |  |
| URS002 | 生产线在设计时充分考虑到物料在生产场地周转的方便，并留有足够的维护保养空间。 | 必需 |
| URS003 | 粉碎机运行时噪音低于80分贝。 | 必需 |
| URS004 | 粉碎机机的整机高度为常规洁净区能满足，如高度特殊需提前告知。 | 必需 |
| URS005 | 粉碎机的安装对地面有无特殊要求，如有特殊要求需提前告知。 | 必需 |
| URS006 | 粉碎机接入电源、气源、水源应符合车间要求。 | 必需 |
| URS007 | 粉碎机运行平稳,无明显抖动等异常情况,常年运行无位移。设计合理,不留安全隐患。正常运行时安全可靠。 | 必需 |
| URS008 | 设备运行过程中发生异常情况自动报警,并可在显示屏上显示具体故障，整机防水。 | 必需 |
| URS009 | 粉碎机的操作界面科学、合理，便于操作、清洁。为现行市场上的主流方式，如有特别需提前告知。 | 必需 |
| URS010 | 设备面板、侧板制造材料为304不锈钢或以上级别，表面应做不锈钢哑光处理，设备表面应平整光洁、无清洁盲区，无凹凸不平或划痕等缺陷，所有拐角弧度RA≥10mm采用不低于135°倒角过度。 | 必需 |
| URS011 | 与物料直接接触钢部件至少采用AISI304不锈钢材质，做镜面抛光。RA＜0.4μm。 | 必需 |
| URS012 | 接触物料的非金属部件（密封件等）应制药级别（或食品级别）材料制造，不容易破损及破损后不产生脱落性颗粒，且要易于拆卸和组装。 | 必需 |
| URS013 | 设备结构、材质、清洁等需符合GMP相关要求，能耗低、温度低，避免物料发生高温氧化、变质、熔化和损失等现象。物料损耗不得大于2%。 | 必需 |
| URS014 | 设备防护罩及需要经常拆卸部件应采用快接连接，便于部件维护操作。 | 必需 |
| URS015 | 料斗材料厚度≥1.5mm，粉碎系统既可以采用人工供料也可以实现提升上料。 | 必需 |
| URS016 | 设备粉碎腔体密封圈应采用镶嵌式，粉碎过程无粉尘溢出。 | 必需 |
| URS017 | 粉碎机腔体带有夹套可通入冷却水或采用冷却方式对腔体进行降温，保证物料不会焦化，夹套保证密封无泄漏。 | 必需 |
| URS018 | 设备自带满料自动停止装置或堆堵报警装置。 | 必需 |
| URS019 | 物料流动有防堵料装置或措施，便于清洁。 | 必需 |
| URS020 | 进料方式采用提升翻转机，进料口应有防止金属以及其他异物进入粉碎腔体的阻隔装置 | 必需 |
| URS021 | 粉碎机主轴轴承要密封良好，防尘、防水，无泄漏，至少运行4000小时不更换。 主轴使用的润滑剂配套供应为耐高温食品级，提供材质证明。 | 必需 |
| URS022 | 粉碎机粉碎锤/刀安装应有确保螺栓不会掉落的措施，粉碎锤（刀）易拆卸更换，需提供拆卸配套专用工具。 | 必需 |
| URS023 | 粉碎机电机转速变频可调。 | 必需 |
| URS024 | 粉碎腔体配温度探头，具有超温报警装置。 | 期望 |
| URS025 | 粉碎机筛网根据需求配10目、80目，120目机筛。筛网拆卸应快捷方便。使用过程中要求机筛不易损坏。 | 必需 |
| URS027 | 集粉装置收集合格物料，与出料口连接采用密闭连接，配套提供收集袋或收集桶。 | 必需 |
| URS028 | 正常操作时操作间内粉尘不得超出D级洁净区要求。 | 必需 |
| 提升翻转供料器 |  |  |
| URS029 | 生产环境、材质、清洁、环保等要求与粉碎机一致。 | 必需 |
| URS030 | 提升翻转连接软管、输料管应使用快接卡箍方便拆卸清洁。 | 必需 |

3.2包装运输要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS031 | 包装满足运输和装卸要求，防磕碰、防震动，由于包装不良而造成的任何锈损，供货方承担全部损失和费用。 | 必需 |
| URS032 | 到货清单必须详细分列每箱内容。 | 必需 |
| URS033 | 由制造商承担运输费用。 | 必需 |
| URS034 | 在运输包装过程中应采取措施防止耐蚀表面的各种损伤。如耐蚀表面的钝化（氧化）膜在运输包装过程中受到破坏，应采取措施予以恢复并达到原定技术要求。 | 必需 |
| URS035 | 备品备件、专用工具宜单独装箱，箱外应标记“备品备件”、“专用工具”字样。 | 必需 |

3.3文件资料要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS036 | 技术文件中应有按功能部件区分、针对每一部件所作的序号简明图册，以便维护，迅速辨识，且能与厂家沟通无碍。 | 必需 |
| URS037 | 提供文件清单，对于供应商自己制定的文件应提供电子版本和纸质版本。 | 必需 |
| URS038 | 提供详细的设备操作手册，内容包括：1、设备的重要安全信息；2、主要技术参数；3、主要特点及用途；4、工作原理及工艺过程；5、安装及调试；6、详细的操作及使用方法；7、维护及保养；8、常见故障及排除方法；9、设备附属配件清单，两年内易损坏品之清单；10、设备电路控制线路图；11、气动原理图；12、设备零组件分解组立图及零件编号、名称说明表；13、设备总装配图及部件型录；14、设备控制盘面仪表，开关配置图；15、安装布置图。 | 必需 |
| URS039 | 设备使用PLC编辑需随机附有PLC阶梯图及驱动程序、开机磁片盘 | 必需 |
| URS040 | 使用说明书及其他所有程序安装说明书 | 必需 |
| URS041 | 提供产品合格证和产品质量证明书，其内容应包括：主要原材料的性能指标，各主体件、部件的检测结果数据。 | 必需 |
| URS042 | 提供有效的检测报告，包括： 1、所有与药品直接或间接接触材料的检测报告； 2、所有仪器仪表的检定证书； 3、所有空气过滤器的检测报告； | 必需 |
| URS043 | 提供设备的安全操作、清洁和维护检修SOP。 | 必需 |
| URS044 | 协助用户编写确认文件（用户工厂DQ、IQ、OQ、PQ部分），与用户共同完成验证确认。 | 必需 |

3.4仪表控制要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS045 | 设备上所用的仪表均经过检定/校准，提供相关检定/校准证书。 | 必需 |
| URS046 | 所有仪表应易于测试、检定/校准、维护、拆装，符合国家计量标准，且稳定可靠。 | 必需 |

3.5安全要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS047 | 设备电气箱，接地可靠，有明显警示标示，尺寸合适便于维修保养。所有电力系统应有安全标志。 | 必需 |
| URS048 | 停电时有断电保护，来电时要人为手动操作机器才能运行。 | 必需 |
|  | 设备有紧急停止控制开关，用于设备故障时急停使用。急停开关应便于操作，急停不会造成机器损害。 | 必需 |
| URS049 | 粉碎时要有足够的措施保证粉碎腔体不会被打开，一旦有误操作设备能及时自动停止不造成对人员伤害。 | 必需 |

3.6备品零件要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS050 | 拆卸保养工具（含工具箱）。 | 必需 |
| URS051 | 提供本设备易损坏备品适量。 | 必需 |
| URS052 | 粉碎机组所需的零配件在设备安装调试结束后五年内要保证供货。 | 必需 |

3.7安装调试要求

| 需求编号 | 需 求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS053 | 设备在供货方完成初步组装后,通知我方安排操作人员和维修人员到场进行第一轮的培训。 | 必需 |
| URS054 | 设备在发货前要通知我方带物料进行设备产能和稳定性等多方面的确认,得到认可后方可装箱发货。 | 必需 |
| URS055 | 设备到货拆箱时供应商必须陪同现场人员进行拆箱，如供应商授权我方自行拆箱，拆箱后发现机器及零配件有任何损坏、缺少，供应商应负全责不得推诿。 | 必需 |
| URS056 | 设备订购后供应商需负责到货运输。指导搬运、吊装及安装、安装期间供应商至少须有一人全程配合。 | 必需 |
| URS057 | 设备运输由供应商负责。 | 必需 |
| URS058 | 供应商从接到我方安装通知之日起一周内应安排人员到现场指导安装。 | 必需 |

3.8现场接收测试要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS059 | 依供应商提供的设备性能条件逐一验收，并需携带验收用的专业测试工具。 | 必需 |
| URS060 | 依合约内容条件逐一验收 | 必需 |
| URS061 | 设备安装完成后供应商应有技术人员协同我方进行验收。以连续生产三批合格产品为验收合格标准。 | 必需 |

3.9培训要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS062 | 免费对我方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识培训，确保我方人可独立操作、维修，并由双方人员认可。 | 必需 |

3.10保修要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS063 | 本设备保修期限至少1年，有效日为安装完成验收日起。提供终生维修服务，并设备出现异常状态后48小时内厂家技术人员提供现场服务。 | 必需 |
| URS064 | 保修期内因机器故障导致停止生产时，需要延长保修期限，同时故障零件由供应商无条件负责免费更换 | 必需 |
| URS065 | 设备试车后与保修期限内其消耗品或电子零件由供应商负责免费供应修缮或更换，且维修需要在2天内到现场，超过保修期所有备件不得恶意涨价。 | 必需 |

3.11其他要求

| 需求编号 | 需求 | 必需/期望 |
| --- | --- | --- |
| URS066 | 卖方确保所供货物全新未被使用过，采用符合要求的材质制造； | 必需 |
| URS067 | 如供应商对本URS中所列内容有任何疑义或改动，应在契约签订前通知我方，在合约上说明，否则所列各项内容都作为设备到货验收时的依据。 | 必需 |
| URS068 | 供应商在报价中应将所有需我方提供的辅助设施（如电、压缩空气、支架等）列举清楚，若有列举不明的项目，发生费用由供应商承担。 | 必需 |
| URS069 | 本URS作为合同的补充条款，作为到货验收的依据。 | 必需 |

## 4、参考法规和指南

- 中国 SFDA：药品验证指南

- 电气元器件必须通过国家强制CCC认证

- GB50236-98版《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》

- GBJ—93—86工业自动化仪表工程施工验收规范

- GB5226.1—2008机械电气安全机械电气设备第1部分：通用技术条件

- FDA - 21 CFR Part 210, 211、EU GMP及其附录、中国GMP（2010修订版）

- 中国 SFDA：药品验证指南, 2003

- 中国SFDA：口服固体制剂，2010

- ISPE Pharmaceutical Engineering Guides for New and Renovated Facilities

- 自控系统要符合GAMP5、part11

- JB/T 20067-2005 制药机械符合药品生产质量管理规范的通则

- 欧洲电器安全规范（CE）执行GB5226.1-2002 / IEC60204-1《机械安全机械电气设备第1部分：通用技术条件》

- 欧盟CE电磁兼容指令2004/108/EC

- 欧盟CE机械指令 2006/42/EC

- 欧盟CE低电压指令2006/95/EC

- ASME BPE 2009版

- 防爆电气符合GB50257-96

- GB150-1998钢制压力容器

- GB/T17393-2008覆盖奥氏体不锈钢用绝热材料规范

- AISI  SS316L：表示美国钢铁学会标准316L不锈钢

- AISI  SS304L：表示美国钢铁学会不锈钢304L

- SISI  SS316L：表示美国机械工程师协会标准316L不锈钢

- GBJ303—88建筑电气安装工程质量检验评定标准

- GB50245-96电气装置安装工程低压电器施工质量验收规范

- GB50259-96电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范

- TJ36-79工业企业设计卫生标准

# 四、术语

| 缩写 | 定义 |
| --- | --- |
| URS | User Requirements Specification 用户需求标准 |
| DQ | Design Qualification 设计确认 |
| FAT | Factory Acceptance Testing 工厂验收测试 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程序控制器 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |